| Comune di Cosenza Provincia di Cosenza |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RELAZIONE TECNICA |  |  |  |  |
| OGGETTO: |  | Analisi e progettazione dei lavori per la riqualificazione logistica dei flussi di traffico dell’area urbana dell’Ospedale di Cosenza (CS). |  |  |
| COMMITTENTE: | Comune di Cosenza |  |  |  |
| Il Progettista |  | Il Direttore dei lavori | L'Appaltatore |  |
| Gruppo N° 2 |  | Gruppo N° 2 | Impresa Edile “A&G S.p.a.” |  |
| Giulia MARTINO Rachele PASQUA Claudia STRANGIS |  | Giulia MARTINO Rachele PASQUA Claudia STRANGIS | Prof. Ing. Vittorio Astarita Phd. Ing. Vincenzo Pasquale Giofrè |  |
| Studio Tecnico “Laboratorio di Trasporti” |  |  |  | Rende, li 06/2019 |

# Introduzione

## Individuazione area di studio

Tale progetto ha come scopo il miglioramento del deflusso veicolare di una vasta area del Comune di Cosenza, più precisamente la zona è posta a sud della città, la quale risulta particolarmente congestionata nelle ore di punta. L’area di studio è dunque quella in cui si trova l’Ospedale, meglio identificata dalla seguente composizione geografica:

- A Nord da via Zara;

- A Est da via Fiume;

- A Sud da via Felice Migliori;

- A Ovest da Strada Statale 19.

In dettaglio, nella Figura 1. è riportata la zona di studio a livello grafico.

Figura 1. Area d’intervento

Dopo aver rilevato i flussi e le caratteristiche della rete allo stato di fatto si è passati allo studio della stessa tramite il Software “Tritone - Microsimulatore di Reti Stradali, ver. 2 Maggio 2019” al fine di individuare i punti critici dell’area di intervento e poter intervenire su di essi in modo da migliorare l’assetto territoriale e in particolare la viabilità.

## Fase di rilievo

Tale fase serve ad individuare i flussi veicolari necessari in seguito per l’analisi della domanda. Un aspetto molto importante nello studio dei volumi di traffico è la scelta del periodo di osservazione e della durata del campionamento che dipendono dal tipo di dati che si ha la necessità di ottenere. La durata del campionamento scelta per analizzare la zona oggetto di studio è di 1 ora, si parla quindi di traffico orario. Questo tipo di rilievo viene effettuato nell’ora di punta di un giorno feriale medio ed è utile ad individuare deficit di capacità e a verificare e progettare la geometria delle infrastrutture stradali. Le metodologie di rilievo possono essere distinte in: manuale, semiautomatica e automatica. In tal caso il rilievo è stato fatto in maniera manuale compilando delle schede di conteggio cartacee preventivamente impostate. In data 7 Maggio 2019, martedì giorno medio della settimana, nell’ora compresa tra le 9:45 e le 10:45 è stato effettuato un rilievo dei flussi da parte di 11 studenti del corso di “Laboratorio di Trasporti” (Laurea Magistrale in Ingegneria Civile - Indirizzo Trasporti). In particolare, sono stati rilevati, ad intervalli di 5 minuti, i flussi relativi ad “Autovetture”, “Autobus” e “Commerciali e Pesanti” in alcune sezioni specifiche dell’area di intervento, individuando i flussi per ogni manovra. Le intersezioni conteggiate sono individuate di seguito con dei triangolini:

Figura 2. Intersezioni analizzate

L’obiettivo della fase di rilievo è quindi individuare i flussi al fine di poter ricostruire 36 matrici O/D di cui:

- 12 matrici O/D per le “Autovetture” rispettivamente nell’intervallo di 10 minuti;

- 12 matrici O/D per gli “Autobus” rispettivamente nell’intervallo di 10 minuti;

- 12 matrici O/D per i “Pesanti” rispettivamente nell’intervallo di 10 minuti;

# Modellizzazione del traffico

La modellizzazione ha il compito di rappresentare la realtà in maniera semplificata e schematica andando a considerare tutte le caratteristiche di ogni tronco e di ogni zona.

## Creazione della rete

La rete è stata creata mediante il Software “Tritone - Microsimulatore di Reti Stradali, ver. 2 Maggio 2019”. Le operazioni fatte sono:

- Inserimento dei nodi intermedi e dei nodi centroidi;

- Inserimento degli archi (con opportuna segnaletica, vincoli legali e sensi unici);

- Assegnazione dei flussi veicolari rilevati distribuiti da 0 a 3600 sec.

Utilizzando il comando “Ricrea Matrice O/D” è stato possibile inserire i flussi rilevati e allo stesso tempo ricavare le matrici O/D da inserire sul Microsimulatore in maniera tale da procedere con le simulazioni di traffico dello stato attuale.

Le 36 matrici O/D ricavate durante la fase di rilievo sono state assemblate cliccando il comando “Crea O/D” sul software. Si hanno quindi tre matrici dei flussi rispettivamente per le autovetture, gli autobus e per i veicoli pesanti.

| Matrice Autovetture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O/D | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 17 | 1 | 16 | 108 | 15 |
| 1 | 165 | 111 | 4 | 30 | 40 | 41 | 32 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 133 | 154 | 35 | 33 | 49 | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 12 | 0 | 2 | 20 | 14 | 0 |
| 13 | 50 | 14 | 0 | 330 | 127 | 14 | 38 | 255 | 39 | 8 | 198 | 18 |
| 14 | 23 | 9 | 0 | 45 | 51 | 6 | 145 | 165 | 18 | 12 | 120 | 4 |
| 15 | 23 | 8 | 0 | 0 | 4 | 17 | 10 | 0 | 8 | 44 | 0 | 0 |
| 16 | 13 | 26 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |

Tabella 1. Matrice complessiva delle autovetture

| Matrici Veicoli Pesanti |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O/D | 2 | 3 | 1 | 108 | 16 | 10 | 4 |
| 1 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 9 | 40 | 25 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 4 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

Tabella 2. Matrice complessiva veicoli pesanti

| Matrice Autobus |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O/D | 2 | 1 | 108 | 5 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 17 |

Tabella 3. Matrice complessiva degli Autobus

## Scelta dei modelli matematici

Una volta ottenuta quindi la domanda e l’offerta, è possibile utilizzare tali dati per la progettazione ad esempio, proprio come è stato fatto nel nostro caso. La microsimulazione ci consente di riprodurre la realtà e di effettuare considerazioni su possibili scenari. Il problema principale della simulazione è però la scelta del modello matematico da utilizzare. Tali modelli sono raggruppabili in quattro categorie:

- Microscopici, descrivono il comportamento del traffico con un alto livello di dettaglio;

- Macroscopici, utilizzano relazioni di insieme e individuano proprietà e variabili di stato globali;

- Mesoscopici, si pongono ad un livello di dettaglio intermedio tra i precedenti;

- Ibridi, trattano alcune parti con un modello e altre con un alto modello.

I modelli Microscopici basano il loro funzionamento su modelli in grado di rappresentare il movimento di ciascun veicolo seguendo le regole dettate, dalla teoria dell’inseguitore (Car-Following), da quella del cambio corsia (Lane-Changing), da quelle dell’intervallo minimo di accesso (Gap-Acceptance) e dal sorpasso (Over-taking). Per quanto riguarda i modelli di Car-Following si possono distinguere tre principali categorie:

- Modelli che basano il funzionamento sulla classica teoria delle code (Gazis e Herman, Giofrè Avanzato);

- Modelli che basano il funzionamento sulla capacità della strada (Van Aerde, Giofrè Polinomiale);

- Modelli che utilizzano fattori psico-fisici dei guidatori simulati (Fritzsche, Wiedemann, Gipps).

In questo caso di studio il modello che meglio approssima la realtà è stato determinato sulla base di altri 9 modelli messi a confronto, nello specifico:

- Gazis e Herman;

- Gipps;

- Van Aerde;

- Wiedemann 99;

- Fritzsche;

- Krauss;

- IDM 2000;

- Dracula;

- Giofrè Avanzato.

Non esiste un modello migliore dell’altro, ma solo uno che meglio si adatta alla situazione di studio. Per scegliere quindi il modello che meglio si adatta al caso di studio sono state effettuate 20 simulazioni per ciascun modello sopra descritto utilizzando i seguenti nodi:

| Nodo iniziale | Nodo finale | Reali |
| --- | --- | --- |
| 54 | 53 | 74 |
| 53 | 94 | 597 |
| 53 | 54 | 36 |
| 53 | 65 | 407 |
| 48 | 49 | 147 |
| 48 | 44 | 217 |
| 83 | 78 | 1443 |
| 63 | 51 | 339 |
| 33 | 34 | 122 |
| 33 | 35 | 330 |
| 33 | 36 | 456 |

Tabella 4. Nodi considerati nelle simulazioni

Per ogni modello, considerando i nodi appena riportati si sono ricavati i valori di GEH, RMNSE e RMSE.

## Tecniche di calibrazione dei modelli

Calibrare un modello significa sistemare un modello matematico in modo tale da ottenere un risultato simile a quello da noi desiderato. La relazione fondamentale sulla quale si basa il modello è la seguente:

P realtà-simulato ≤d > α

dove d è la soglia di differenza tollerabile che indica quanto il modello sia vicino alla realtà, α è il livello di importanza che indica la certezza del risultato. In pratica ci si aspetta che durante il processo di simulazione il valore simulato sia il più vicino possibile alla realtà.

Tra le misure più utilizzate si hanno gli errori di tipo RMSNE cioè la radice dell’errore quadratico medio normalizzato che fornisce informazioni sulla grandezza degli errori relativi alle misurazioni medie. La relazione è la seguente:

RMSNE= 1N i=1N xi-yiyi 2

Molti analisti però considerano più utile usare misure d’insieme anziché le misurazioni singole. Pertanto, per la calibrazione del modello di car-following si usano anche gli errori di tipo GEH (Geoffrey E. Haver), si calcola cioè l’indice per ogni sezione di conteggio come:

GEHi= 2(xi-yi)2xi+yi

dove xi e yi sono rispettivamente i valori iesimi misurati simulati e osservati reali. Il processo di calibrazione per il modello di car-following che funziona relativamente alla capacità del tronco stradale, avviene facendo variare la capacità di tutti gli archi, con relativo cambio della densità critica.

Una volta calcolato il valore di GEHi  si effettua un controllo, deve essere verificato per ogni sezione che GEHi<5% .

Considerando quindi i 9 modelli che sono stati confrontati si ottengono i valori di GEH, RMNSE e RMSE riportati sul foglio di calcolo Excel e di seguito vengono riportati solo i grafici di confronto:

Figura 3. Istogramma di confronto dei valori di RMSNE tra i nove modelli

Figura 4. Istogramma di confronto dei valori di GEH tra i nove modelli

Figura 5. Istogramma di confronto dei valori di GEH tra i nove modelli

Dai calcoli effettuati e considerando tali grafici emerge che il modello che meglio approssima la realtà nell’area oggetto di studio risulta il modello di Wiedemann 99. Nella pratica è il modello che presenta valori di RMSNE e di RMSE più piccoli a parità dei valori di GEH uguali per tutti i modelli.

# Simulazione della rete allo stato attuale

## Amplificazione della domanda

Essendo che i flussi sono stati rilevati dalle 09:45 alle 10:45 e tale ora non può essere considerata l’ora di punta, per fare ciò è stato necessario ricorrere all’amplificazione della domanda. Nello specifico la domanda è stata amplificata del 15%. Il software di microsimulazione – Tritone consente di effettuare tale amplificazione in maniera molto semplice tramite il comando “Amplifica flusso” dalla barra del menu principale.

## Scelta dei parametri di riferimento

Noto il modello è stato possibile simulare la rete allo Stato Attuale avviando una simulazione multipla con 20 simulazioni tramite il modello Wiedemann 99. I parametri a cui si è fatto riferimento sono riportati di seguito. Per quanto riguarda la prestazione della rete i parametri considerati sono:

- Tempo Speso;

- Veicoli usciti cumulati;

- Ritardo.

Per quanto riguarda i parametri relativi all’inquinamento:

- Emissioni di C02;

- Particolato PM.

Infine, i parametri sulla sicurezza stradale sono i seguenti:

- DRAC;

- Conflitti.

## Risultati della simulazione

Dopo aver simulato la rete allo Stato Attuale tramite il modello Wiedemann 99 e ricavate le medie di queste simulazioni si sono estrapolate le informazioni necessarie per individuare le percentuali di guadagno facendo riferimento ai parametri scelti. I risultati ottenuti sono i seguenti:

|  | Parametri | Attuale |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prestazione rete | Tempo Speso [h] |  | 177,37 |
|  | Veicoli Usciti Cumulati [veic] |  | 2375 |
|  | Ritardo [h] |  | 84,54 |
| Inquinamento | PM [g/km] |  | 0,11 |
|  | CO2 [g/km] |  | 806,70 |
| Sicurezza | DRAC [m/sq] |  | 0,71 |
|  | Conflitti [] |  | 4175 |

A livello grafico, sul software è possibile estrapolare i grafici 2D per i parametri considerati dopo aver fatto la simulazione.

Figura 6. Tempo speso allo stato attuale

Figura 7. Emissioni di C02 allo stato attuale

Figura 8. DRAC allo stato attuale

## Individuazione dei punti critici

I punti critici e le possibili zone su cui intervenire, invece, sono stati individuati avviando una simulazione singola che permette di visualizzare i flussi veicolari in maniera dinamica. Le zone critiche, in particolare zone della rete analizzata in cui si è riscontrata congestione, rallentamenti e sovrasaturazione, sono rappresentate graficamente nella figura seguente:

Figura 9. Aree critiche allo stato attuale

# Scelta progettuale

Individuate le zone con maggiore criticità si è provveduto alla scelta progettuale tale da andare a migliorare la rete allo stato attuale e in modo da risolvere tutte o parzialmente le problematiche ad essa connessa. La nostra scelta progettuale è stata fatta puntando soprattutto sul miglioramento in termini di ritardo e tempo speso considerando che l’area di studio sia nel centro urbano ed in particolar modo nella zona dell’Ospedale. La scelta ha ovviamente tenuto conto anche del miglioramento in termini di emissioni inquinanti e di sicurezza stradale. Gli interventi proposti, analizzati nel dettaglio, verranno in seguito specificati.

Gli interventi di progetto sono stati concretizzati andando a modificare la rete sul software di microsimulazione - Tritone e nuovamente sono state lanciate 20 simulazioni con il modello di Wiedemann 99. I risultati ottenuti sono necessari per andare a confrontare in termini parametri scelti la rete allo stato attuale e la rete allo stato di progetto.

Le zone sulle quali sono ricadute le nostre scelte progettuali sono colorate sulla rete, mentre il resto è di un colore più scuro.

Figura 10. Zone di Intervento

## Risultati della simulazione

Allo stato di progetto dopo le 20 simulazioni i risultati medi ottenuti, sulla base dei parametri scelti, sono i seguenti:

|  | Parametri | Progetto |
| --- | --- | --- |
| Prestazione rete | Tempo Speso [h] | 137,38 |
|  | Veicoli Usciti Cumulati [veic] | 3159 |
|  | Ritardo [h] | 49,04 |
| Inquinamento | PM [g/km] | 0,089 |
|  | CO2 [g/km] | 557,23 |
| Sicurezza | DRAC [m/sq] | 0,60 |
|  | Conflitti [] | 2916 |

I grafici 2D allo stato di progetto sono riportati nelle figure seguenti:

Figura 11. Tempo speso allo stato di progetto

Figura 12. Emissioni di CO2 allo stato di progetto

Figura 13. DRAC allo stato di progetto

## Interventi di dettaglio

Di seguito saranno quindi indicati tutti gli interventi di progetto che sono stati proposti al fine di migliorare la rete allo stato attuale.

### Miglioramento zona 1

In termini di tempo speso, uno dei bracci della rotatoria, in particolare sulla S.P.241 si è osservata dai valori ottenuti allo stato attuale una congestione e conseguente formazione di code per i veicoli che si immettono in rotatoria. Per andare a risolvere la problematica si è intervenuti inserendo in rotatoria un’altra corsia che consenta ai veicoli di raggiungere la strada opposta in maniera più fluida. In particolare, vista la possibilità, in termini di larghezza di carreggiata è stato possibile inserire una corsia percorribile in senso opposto sulla S.S.19. Oltre al doppio senso di circolazione sulla S.S.19 è stata mantenuta la corsia di emergenza, destinata quindi alle ambulanze vista la presenza dell’azienda ospedaliera.

Il progetto nel dettaglio viene rappresentato di seguito, confrontando il prima (stato attuale) e il dopo (stato di progetto).

Figura 14. Miglioramento ZONA 1

### Miglioramento zona 2 – “Semaforo intelligente”

La zona 2 identifica la S.S.19 che corre parallela longitudinalmente allo sviluppo dell’Ospedale di Cosenza. Secondo il nostro parere è la zona che è stata sottoposta all’intervento principale nel complesso della scelta progettuale. Infatti, allo stato attuale in tale zona la rete presenta elevate criticità in termini di congestione. L’intervento di dettaglio è ricaduto nell’inserimento, all’incrocio a 4 bracci presente su tale strada, di un impianto semaforico adattivo. Nello specifico sono state inserite 4 lanterne semaforiche veicolari di corsia, i segnali luminosi, come previsto dalla Nuovo Codice della Strada, devono essere ripetuti superiormente alla carreggiata in quanto si ricade nella situazione di strade a tre o più corsie nello stesso senso di marcia. Nel nostro caso il progetto è quello di semafori attuati dal traffico a controllo centralizzato.

Si parla di semaforo attuato quando la durata del ciclo semaforico, delle singole fasi e la loro successione all’interno di ogni ciclo sono adattati ai cambiamenti delle condizioni del traffico. Il controllo è realizzato da un apparato che opera automaticamente acquisendo in tempo reale i dati del flusso veicolare. Nel caso di semaforo attuato la successione delle singole fasi è prefissata ma la durata di una o più fasi può essere prolungata in funzione delle condizioni delle rispettive correnti di traffico rilevate. Il rilievo dei flussi può essere fatto utilizzando dispositivi di misura del traffico, ad esempio sensori a spira magnetica oppure telecamere, nella nostra scelta progettuale si è deciso di utilizzare l’opzione telecamera.

Lo schema seguente spiega meglio il funzionamento di un semaforo attuato:

telecamera

La nostra scelta è ricaduta nel controllo attuato proprio perché tale soluzione è utile quando l’intersezione è soggetta ad un traffico molto variabile nel tempo, più in dettaglio quando le situazioni di traffico nell’arco delle giornate sono molte e molto differenziate e non è possibile trattarle con un numero relativi di piani a tempi fissi, quando l’intensità dei flussi non giustificherebbe l’introduzione di una regolazione semaforica, per ridurre i tempi di attesa.

La fasatura utilizzata per l’impianto semaforico è la seguente:

Su la S.S.19 è inoltre prevista la circolazione a doppio senso, mentre allo stato attuale la corsia era doppia e percorribile solo ad un senso di marcia, e la corsia d’emergenza di larghezza pari a 3 metri e separata mediante appositi coni di separazione. È prevista la fresatura del manto stradale lungo tutta la carreggiata e una nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso con conseguente rifacimento della segnaletica orizzontale.

Il progetto nel dettaglio viene rappresentato di seguito, confrontando il prima (stato attuale) e il dopo (stato di progetto).

Figura 15. Miglioramento ZONA 2

### Miglioramento zona 3

La zona 3 rappresenta Via Felice Migliori che allo stato attuale è ad una sola corsia e lungo la sulla reta carreggiata sono previste aree di sosta indicate delle strisce blu. Per andare a risolvere i problemi sulla rete già precedentemente esposti, si è intervenuti eliminando tutte gli stalli previsti lungo la carreggiata, vista la presenza di ben 2 parcheggi custoditi, e il conseguente allargamento a favore della doppia corsia. Per poter eliminare tali aree di sosta di proprietà comunale si è pensato di abbassare il prezzo dei parcheggi privati (dalla tariffa di 1,20€ a 1,00€) al fine di rendere più concorrenziale il servizio. Di seguito si propone una foto dello stato attuale della zona citata:

Figura 16. Foto dello stato attuale in Via Felice Migliori

Il progetto prevede la fresatura di tale tratto stradale e il rifacimento della pavimentazione con conseguente inserimento della segnaletica orizzontale e verticale.

Il progetto nel dettaglio viene rappresentato di seguito, confrontando il prima (stato attuale) e il dopo (stato di progetto).

Figura 17. Miglioramento ZONA 3

### Miglioramento zona 4

La zona 4 identifica l’area tra Via Pola e Via Fiume, in particolare nella direzione del Pronto Soccorso. L’intervento di progetto di tale zona che allo stato attuale non è risultata particolarmente congestionata è stato necessario per risolvere altre problematiche della rete. Infatti, si è intervenuti tramite l’inversione il senso di marcia in maniera tale da consentire ai veicoli un percorso differente ed evitare le zone più trafficate, nella sostanza si è cercato di forzare i flussi. A livello grafico tale miglioramento si può vedere nella Figura 15.

### Miglioramento zona 5

L’intervento di progetto è previsto su Via Zara consiste nel raddoppio di corsia in maniera tale da far defluire il traffico senza problemi di congestione. La corsia di emergenza già presente allo stato attuale viene mantenuta. Anche su questa strada è previsto il rifacimento della pavimentazione e la conseguente segnaletica orizzontale.

Il progetto nel dettaglio viene rappresentato di seguito, confrontando il prima (stato attuale) e il dopo (stato di progetto).

Figura 18. Miglioramenti ZONA 4 e ZONA 5

# Confronto stato attuale-futuro

## Analisi dei risultati

Per valutare l’efficienza e l’efficacia degli interventi proposti si procede con il confronto, sulla base dei parametri scelti, dei valori in termini numerici ottenuti dalle simulazioni fatte allo stato attuale e quelle allo stato di progetto. Considerando i parametri scelti:

- Tempo speso e Ritardo, devono risultare minori rispetto allo stato attuale;

- Veicoli usciti cumulati, per lo stato futuro devono essere maggiori rispetto allo stato attuale su tutta la rete al fine di garantire una migliore efficienza del sistema;

- Emissioni di C02 e PM, devono risultare minori rispetto allo stato attuale;

- DRAC e Conflitti, allo stato di progetto devono diminuire.

Dalle 20 simulazioni effettuate allo stato attuale e allo stato di progetto è risultato quanto riportato nella tabella seguente:

|  | Parametri | Attuale | Progetto | Variazioni | Variazioni [%] | Guadagno [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prestazione rete | Tempo Speso [h] | 177,37 | 137,38 | 0,23 | 22,55 | 31,53 |
|  | Veicoli Usciti Cumulati [veic] | 2375 | 3159 | -0,33 | 33,01 |  |
|  | Ritardo [h] | 84,54 | 49,04 | 0,42 | 41,99 |  |
| Inquinamento | PM [g/km] | 0,11 | 0,09 | 0,20 | 20,35 | 51,27 |
|  | CO2 [g/km] | 806,70 | 557,23 | 0,31 | 30,92 |  |
| Sicurezza | DRAC [m/sq] | 0,71 | 0,60 | 0,16 | 15,73 | 45,88 |
|  | Conflitti [] | 4175 | 2916 | 0,30 | 30,16 |  |

Tabella 5. Confronto numerico stato attuale stato futuro

Andando a sommare il guadagno di tutte e tre le categorie considerate possiamo dire che attraverso gli interventi progettuali previsti si arriva ad un guadagno complessivo del 128,68 %.

A livello grafico il confronto è ancora più rappresentativo, di seguito si riportano gli istogrammi.

Figura 19. Istogramma di confronto totale in %

Figura 20. Istogramma di confronto prestazioni della rete

Figura 21. Istogramma di confronto Sicurezza Stradale

## Analisi Zombie Driver

Per quanto riguarda la sicurezza stradale si è valutata la rete allo stato attuale e allo stato futuro attraverso il software “Zombie Driver”. In particolare, i parametri analizzati sono:

| ENERGIA IMPATTO |  |  | GRAVITA' DI IMPATTO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [J] |  |  | [J/s] |  |
| Stato Attuale | Stato di Progetto |  | Stato Attuale | Stato di Progetto |
| 1080985088 | 1015345792,00 |  | 721123840 | 672899776 |
| Variazione % |  |  | Variazione % |  |
| 6,072 |  |  | 6,687 |  |
| COLLISIONI |  |  | DURATA DELLA DISTRAZIONE |  |
| [] |  |  | [s] |  |
| Stato Attuale | Stato di Progetto |  | Stato Attuale | Stato di Progetto |
| 169600 | 124938 |  | 319653 | 238503 |
| Variazione % |  |  | Variazione % |  |
| 26,334 |  |  | 25,387 |  |

Il confronto è stato fatto anche graficamente:

Figura 22. Confronto Zombie Driver COLLISIONI TOTALI

Figura 23. Confronto Zombie Driver ENERGIA TOTALE

# Computo metrico

La valutazione economica degli interventi proposti è stata eseguita tramite “Primus-DCF” utilizzando il prezziario Calabria 2017. Per consultare il computo si deve fare riferimento al documento “Computo Metrico Gruppo N° 2” in allegato.

Emerge che la spesa complessiva per realizzare gli interventi di progettazione ammonta a

48.586,61 €

# Indicatore di prestazione

Gli indicatori di prestazione sono degli indici sintetici che permettono di valutare la convenienza o meno di un intervento. Si vuole quindi rapportare il guadagno, in termini percentuali, ottenuto tramite la scelta progettuale con la spesa economica necessaria. Pertanto, per calcolare l’indicatore di prestazione i si procede considerando tale relazione:

i=% Guadagnocosto totale

Il valore ottenuto è riportato nella tabella seguente:

| Costo totale | Guadagno totale | i |
| --- | --- | --- |
| 48586,61 | 128,68 | 0,00264851 |

# Conclusioni

La redazione della presente Relazione Tecnica è stata eseguita degli studenti del “Gruppo 2” del corso di “Laboratorio di Trasporti” su richiesta del Comune di Cosenza per la riqualificazione logistica dei flussi di traffico dell’area urbana Ospedale di Cosenza. Durante la fase di progetto ci si è resi conto che, a nostro avviso, le criticità presenti sono tante e le soluzioni a queste ci sono sembrate in un primo momento difficili da realizzare. Dopo i primi confronti e le diverse soluzioni pensate si è ritenuto di non effettuare delle grandi opere di intervento per non andare ad impattare sul centro urbano in maniera drastica e allo stesso tempo per limitare le spese di progetto. Oltre ad intervenire per migliorare i parametri di prestazione della rete si è dato peso anche alla mitigazione delle emissioni inquinanti, in particolare quelle di C02 e di Particolato altamente dannoso per gli esseri umani. Si è intervenuti anche in termini di sicurezza stradale visti gli elevati flussi ma anche la presenza di pedoni essendo in un centro urbano. La scelta quindi è ricaduta su piccoli interventi distribuiti su 5 diverse aree della rete analizzata. Dai risultati ottenuti che dimostrano l’efficienza della soluzione proposta sulla presente Relazione si evidenzia che la scelta, presa di comune accordo, funziona.