| Comune di Rende Provincia di Cosenza |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RELAZIONE TECNICA |  |  |  |  |
| OGGETTO: Studio della rete stradale dell’area di Quattromiglia-Svincolo Rende |  | Realizzazione di nuove corsie di immissione in rotatoria e di una nuova strada nella zona antecedente il centro commerciale “Marconi” |  |  |
| COMMITTENTE: | Comune di Rende |  |  |  |
| Il Progettista | Il Direttore dei lavori |  | L'Appaltatore |  |
| Gruppo N° 2 | Gruppo N°2 |  | Impresa Edile “AlBeGriRi” |  |
| Alvaro Serena Bellizzi Maria Grazia Grilletta Laurena Rizzo Elsa |  |  |  |  |
| Studio Tecnico: Laboratorio di Trasporti |  |  |  | Rende, li 10-06-17 |

Indice

1.	Introduzione	1

2.	Rilevamento flussi	1

3.	Modellizzazione	1

4.	Scelta del modello	2

5. Simulazione stato attuale	5

5.1 Simulazione con flussi veicolari non amplificati	5

5.2 Simulazione con flussi amplificati	6

6. Interventi di miglioramento	8

6.1 Chiusura della strada “Via E.Maiorana”	8

6.2. Inserimento corsia nel tratto di strada riguardante i veicoli provenienti dall’autostrada	8

6.3. Inserimento corsia nel tratto di strada riguardante i veicoli proveniente dalla strada SS107	9

6.4. Inserimento corsia nel tratto di immissione in rotatoria in direzione Quattromiglia-Università	9

6.5. Realizzazione nuovo tratto stradale nella parte anteriore al centro commerciale “Marconi”	10

7. Miglioramenti progettuali	11

8. Conclusioni	12

# Introduzione

L’obiettivo del seguente progetto consiste nel migliorare la funzionalità della rete stradale riguardante lo svincolo di Quattromiglia attraverso la realizzazione di un intervento migliorativo. Le indagini riguardanti lo stato di fatto sono state poi elaborate sul software di micro-simulazione Tritone, in modo da determinare i punti critici della rete al fine di eliminarli.

# Rilevamento flussi

Il rilevamento dei flussi veicolari è stato effettuato nella giornata di martedì 2 maggio 2017, nell’ora di punta che va dalle 13:00 alle 14:00, a intervalli di 5 minuti. Ad ogni operatore è stato assegnato un determinato arco individuandone, per ciascuno, le possibili manovre. Attraverso il conteggio manuale, utilizzando l’app “Rilievi Stradali Smart”, oppure una scheda di rilevamento dei flussi, è stato ricavato il flusso di autovetture, veicoli pesanti e bus.

# Modellizzazione

Le operazioni eseguite per la costruzione della rete stradale sul software di micro-simulazione Tritone sono le seguenti:

- Inserimento nodi

- Inserimento archi

- Inserimento segnaletica di STOP e DARE PRECEDENZA

- Inserimento SEMAFORO

- Inserimento flussi

- Calcolo delle matrici O/D con gli appositi comandi forniti dal simulatore, attraverso l’inserimento dei nodi origine, dei nodi destinazione e dei flussi ai nodi per ogni manovra. Sono state ricavate 39 matrici origine-destinazione, in quanto ognuna è riferita ad un determinato periodo di tempo (5 minuti) e a una specifica tipologia di mezzo.

- Inserimento delle matrici O/D ricavate sulla rete al fine di realizzare le simulazioni.

Di seguito sono riportate le 3 matrici complessive per ogni tipologia di veicolo (Tabelle 1, 2 e 3):

Tabella 1 – Matrice complessiva delle auto

| 0 | 88 | 87 | 84 | 146 | 21 | 30 | 107 | 110 | 113 | 69 | 64 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | 0 | 238 | 237 | 110 | 20 | 78 | 10 | 8 | 8 | 40 | 25 | 37 |
| 81 | 74 | 435 | 0 | 74 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 142 | 74 | 0 | 434 | 74 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 99 | 146 | 3 | 3 | 146 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 |
| 110 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 107 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 64 | 85 | 1 | 1 | 85 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 115 | 149 | 3 | 3 | 149 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35 | 729 |

Tabella 2 – Matrice complessiva dei bus

| 0 | 88 | 87 | 84 | 146 | 21 | 30 | 107 | 110 | 113 | 69 | 64 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 81 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |

Tabella 3 – Matrice complessiva dei veicoli pesanti

| 0 | 88 | 87 | 84 | 146 | 21 | 30 | 107 | 113 | 110 | 69 | 64 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | 0 | 8 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 81 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 142 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 18 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 |

# Scelta del modello

Tra tutti i modelli a disposizione sono stati presi in considerazione i seguenti:

- Gazis e Herman

- Giofrè Avanzato

- Van Aerde

- Fritzsche

- Wiedemann 74

- Wiedemann 99

- Intac

- Gipps

- Krauss

- IDM 2000

I dati reali su cui abbiamo realizzato il confronto con i dati ottenuti dalle varie simulazioni, sono stati ottenuti attraverso l’ausilio di un’applicazione chiamata “Video Tracker”, da cui abbiamo ricavato la situazione complessiva come in Figura 1.

Figura 1 – Velocità reali

In particolare si sono presi in considerazione gli archi della rete 137 e 138.

Per l’arco 137 si è considerato come velocità media di percorrenza 18,46 km/h e come tempo cumulato 10 secondi.

Per ogni modello si è poi ricavato l’errore quadratico medio normalizzato RMSNE, descritto dalla seguente formula:

RMSNE=1Ni=1Nxi-yiyi2

con:

- xi: valore simulato;

- yi: valore reale.

Successivamente si è determinata l'accuratezza del modello attraverso la seguente funzione di fitness sfruttando la seguente formula:

GoF=mVelocità∙RMSNEVelocità+mTempo∙RMSNETempo

con:

- mVelocità: peso da attribuire al parametro velocità, posto pari a 0,4.

- mTempo: peso da attribuire al parametro tempo, posto pari a 0,6.

Per l’arco 138, invece, si è considerato come velocità media di percorrenza 6,15 km/h e come tempo cumulato 30 secondi. Come per l’arco 137, anche in questo caso si è ricavato per ogni modello l’errore quadratico medio normalizzato RMSNE, con la formula scritta in precedenza e si è così potuto determinare l'accuratezza del modello attraverso la funzione di fitness. Infine, per ogni modello è stato ricavato il GoF complessivo e si è determinato il modello che più restituisce risultati vicini alla realtà, che nel nostro caso è risultato essere Gazis e Herman.

Di seguito (Tabella 4 e Figura 2) sono riportati i risultati ottenuti dalla procedura di calcolo appena descritta.

Tabella 4 – Errori ottenuti con i diversi modelli

| Modello | GoF |
| --- | --- |
| Gazis e Herman | 0,76 |
| Wiedemann 99 (VISSIM) | 0,78 |
| Fritzsche | 0,92 |
| Van Aerde (Integration) | 0,98 |
| Krauss (SUMO) | 1,06 |
| Gipps (AIMSUN) | 1,26 |
| IDM 2000 | 1,37 |
| Giofrè Avanzato | 1,47 |
| Wiedemann 74 (VISSIM) | 1,62 |
| Intac | 3,99 |

Figura 2 – Confronto degli errori

# 5. Simulazione stato attuale

## 5.1 Simulazione con flussi veicolari non amplificati

Dopo aver scelto il modello, è stata avviata una simulazione della rete allo stato attuale e si sono riscontrati rallentamenti con conseguenti formazioni di code. Principalmente i problemi si sono riscontrati in corrispondenza dell’arco 105 e in prossimità della rotatoria in direzione dell’università.

Figura 3 – Istantanea della simulazione della rete stradale allo stato attuale

Figura 4 – Velocità medie cumulate sulla rete

Figura 5 – Lunghezza delle code massime sulla rete

## 5.2 Simulazione con flussi amplificati

Per meglio ricreare la realtà, è stato amplificato il flusso del 20%, poichè ci sono situazioni in cui il traffico è maggiore rispetto al giorno del rilievo. Successivamente è stata effettuata una simulazione sul software Tritone al fine di individuare i punti critici della rete, ovvero i punti in cui si registra una maggiore densità veicolare. Inoltre, in questi punti si determinano situazioni in cui la congestione del traffico provoca notevoli ritardi su tutti gli altri flussi. Si riportano, di seguito, i risultati ottenuti:

Figura 6 – Istantanea della simulazione della rete stradale allo stato attuale amplificata

Dalla Figura 6  si evince che le criticità si verificano in corrispondenza degli archi 105 e 22, proprio lì dove si verifica l'intersezione tra più correnti veicolari.

Figura 7 – Velocità medie cumulate sulla rete con flussi amplificati

Figura 8 – Lunghezza delle code massime sulla rete con i flussi amplificati

# 6. Interventi di miglioramento

Appurato il fatto che la congestione del traffico ha origine in quei nodi caratterizzati dall'intersezioni a raso tra una strada principale ed una secondaria sulla quale il flusso si trova a dover sempre dare precedenza, sono state ipotizzate diverse soluzioni progettuali:

- Chiusura della strada “Via E.Maiorana” ;

- Inserimento corsia nel tratto di strada riguardante i veicoli provenienti dall’autostrada ;

- Inserimento corsia nel tratto di strada riguardante i veicoli proveniente dalla strada SS107;

- Inserimento corsia nel tratto di immissione in rotatoria in direzione Quattromiglia- Università;

- Realizzazione nuovo tratto stradale a due corsie nella parte anteriore al centro commerciale “Marconi”.

## 6.1 Chiusura della strada “Via E.Maiorana”

A livello progettuale si è ipotizzata la chiusura al traffico veicolare, della strada E.Maiorana; tale soluzione è stata scelta al fine di permettere al traffico di defluire adoperando un percorso alternativo, evitando di sovraccaricare la rete nell’ambito della rotatoria.

Figura 9 - Intervento di chiusura della strada “Via E.Maiorana”

## 6.2. Inserimento corsia nel tratto di strada riguardante i veicoli provenienti dall’autostrada

Una seconda ipotesi progettuale è stata la scelta di optare per l’inserimento di una corsia nel tratto di strada riguardante i veicoli provenienti dall’autostrada. La scelta è stata anche vantaggiosa dal punto di vista economico in quanto si è sfruttato lo spazio a disposizione senza dover ricorrere all’esproprio.

Figura 10 - Intervento corsia nel tratto di strada riguardante i veicoli provenienti dall’autostrada

## 6.3. Inserimento corsia nel tratto di strada riguardante i veicoli proveniente dalla strada SS107

Figura 11 - Intervento corsia nel tratto di strada riguardante i veicoli provenienti dalla strada SS107

## 6.4. Inserimento corsia nel tratto di immissione in rotatoria in direzione Quattromiglia-Università

Figura 12 - Intervento corsia nel tratto di immissione in rotatoria in direzione Quattromiglia-Università

## 6.5. Realizzazione nuovo tratto stradale nella parte anteriore al centro commerciale “Marconi”

Ultima ipotesi progettuale è stata la scelta di prolungare il traffico veicolare nella parte anteriore al centro commerciale “Marconi”; tale soluzione è stata scelta al fine di defluire il traffico, avendo chiuso Via E.Maiorana.

Figura 13 - Intervento di realizzazione nuovo tratto stradale a due corsie nella parte anteriore al centro commerciale “Marconi”

Dopo aver apportato tali interventi, la rete nota dei miglioramenti. Analizzando e simulando queste scelte si nota come a livello di velocità e lunghezza delle code, la situazione è migliorata:

Figura 14 - Velocità medie cumulate sulla rete dopo le scelte progettuali

Figura 15 - Lunghezza delle code massime sulla rete dopo le scelte progettuali

# 7. Miglioramenti progettuali

I miglioramenti che sono emersi riguardano: l’aumento delle velocità medie di tutta la rete, la diluizione delle code nei tratti di accesso alla rotatoria, che presenta criticità allo stato attuale, la riduzione dei tempi di attesa e l’aumento del numero di veicoli uscenti.

Si è passati perciò da:

- Velocità cumulate medie di 26 km/h a 31 km/h;

- Tempi cumulati medi di 51401 secondi a 11868 secondi;

- Numero veicoli uscenti di 3655 veicoli a 4138 veicoli;

- Lunghezza delle code massima di 14 m a 5 m.

La scelta perciò, a livello economico, prevede le spese relative a:

- miglioramento forma circolare rotatoria;

- realizzazione della strada posta anteriormente al centro commerciale “Marconi”;

- costi associati alla segnaletica verticale e orizzontale.

Vedere allegato Computo Metrico.

# 8. Conclusioni

La rete di Quattromiglia ha presentato dei problemi di deflusso veicolare all’altezza della rotatoria in Via Marconi.

Al fine di risolvere le evidenti problematiche, si è scelto di procedere tramite l’analisi della rete con una soluzione progettuale alternativa.

La scelta di progetto consiste nel chiudere la strada “Via E.Maiorana”, così da permettere ai veicoli di evitare di immettersi in Via Marconi, riducendo così il carico veicolare nell’intersezione a raso. E’ stata inserita, inoltre, una corsia nel tratto di strada riguardante i veicoli provenienti dall’autostrada, un’altra nel tratto di strada riguardante i veicoli proveniente dalla strada SS107, un’altra nel tratto di immissione in rotatoria in direzione Quattromiglia-Università. Infine si è realizzato un nuovo tratto stradale a due corsie nella parte anteriore al centro commerciale “Marconi”.

Con le scelte progettuali proposte si nota un notevole miglioramento della rete della zona di Quattromiglia della città di Rende, eliminando quasi completamente i fenomeni di congestione veicolare.